危废泄漏救灾演习

ERC将通知制造部经理（施建森）至中控室担任事故指挥官。

ERC：“施经理你好，这里是ERC，ERC接到电话，新丙仓危废内疑似出现有酸危废泄露，请速至中控室担任事故指挥官。”

指挥官：好的，马上到

指挥官了解事故状况

指挥官：请通知ERT成员紧急集合，将监控固定在事故地点，当前状况如何？

ESH工安人员：监控已锁定事故现场。ERC接到报警后已召集ERT人员，仓库主管胡晶及ERT成员已经前往甲仓的途中。初步判断现场泄漏区域为危废酸性物质泄漏，根据现场泄漏范围进行评估需要佩戴防化服、防化靴、防化手套及通讯设备进入现场。

指挥官：明白。

指挥官：胡晶，请你担任这次事故的救灾组组长，负责救灾任务。

救灾组长：明白

救灾组组长：

1.现在划分冷，热、暖区，以新丙仓危废库为热区，新丙仓外围为暖区，甲仓区域外为冷区。根据今天的风向为偏北风，将指挥中心设定在甲仓和公务所之间的道路上风口。

2.现在开始分配各小组成员。

抢救组：邹煜、洪强为抢救组，邹煜为组长。抢救组负责，事故现场处理及抢救工作，须立即汇报事故现场状况。

搜寻组： 周亿杰、杨国清为搜寻组，周亿杰为组长。搜寻组负责现场受难人员的搜寻与抢救。

支援组：周宗亚、钱建东、张臻为支援组，周宗亚为组长。支援组负责：管制暖热区人员进出。协助穿戴及卸装、对人员进出时间记录，对指令记录时间点以及后续除污等工作。

各组长是否明白？

各组长：明白。

救灾组组长：抢救组/搜寻组穿戴防化服、防化靴、防化手套。支援组协助准备器材、隔离受灾现场（新丙仓危废库区域为热区，），现在各组赶紧行动。

（支援组从ERC领取到对讲机4部、防化服4件、防化靴4双、防化手套4双。帮助抢救组的2名成员和搜寻组的2名成员穿上PPE。

支援组进行冷暖区管制，对进出人员记录时间，对指挥官、救灾组长的命令记录时间点。）

支援组：支援组呼叫救灾组长，受灾冷暖区已进行隔离，请指示，Over。

救灾组长：请支援组对进出冷暖区人员的时间进行记录， Over

支援组：明白，Over

搜寻组：搜寻组呼叫救灾组长，PPE穿戴完毕，请指示，Over。

救灾组长：先进入热区再至暖区内进行人员搜救。进入热区前，说明一下泄漏物的情况，酸有腐蚀性，接触皮肤、眼睛会发生化学灼伤造成严重伤害，抢救组、搜寻组成员是否明白，over

抢救组、搜寻组：明白，over。

救灾组长：请搜寻组搜索现场是否有受难人员，Over 。

搜寻组：明白，Over 。

抢救组：抢救组呼叫救灾组长，PPE穿戴完毕，请救灾组长指示，Over。

救灾组长：请抢救组速至现场确认泄漏情况，Over 。

抢救组：明白，Over 。

（搜寻组先搜索受灾现场，再搜索其它区域，未发现受灾人员，立即转为抢救组，进行现场救灾。）

搜寻组：搜寻组呼叫救灾组长，搜寻组现已到达事故现场，现场未发现受难人员，请指示，Over 。

救灾组长：请搜寻组转为抢救组，进行现场救灾处理，Over 。

搜寻组：明白，Over 。

(抢救组 邹煜、洪强到达事故现场，发现为酸性危废泄露，依指挥官指示，用吸酸棉将泄漏区域进行围堵，清除。)

抢救组：抢救组呼叫救灾组长，现已到达事故现场，发现为酸性垃圾袋底部被腐蚀泄露，请指示，Over。

救灾组长：收到，请准备防化袋与吸酸棉、中和剂，等待下一步指示，Over 。

抢救组：明白，Over 。

救灾组长：救灾组长呼叫抢救组，将泄露垃圾袋底部进行封堵，并重装至新防化袋内，使用吸酸棉将现场进行围堵与清理，现场用中和剂中和酸性，待现场残液呈现中性后，用水冲洗干净，over。

抢救组：明白，Over 。

救灾组长：救灾组长呼叫指挥官，现场为酸性垃圾袋底部被腐蚀引起泄漏，先进行救灾清理工作，Over 。

指挥官：在确保人身安全的情况下，清理泄漏源，避免污染环境，防止次生伤害发生Over

救灾组长：明白，Over 。

抢救组：抢救组呼叫救灾组长，泄漏垃圾袋已经重装至新的防化袋内，清理后的酸性危废垃圾已装入防化袋内，残液已中和成中性，并用清水冲洗干净，等待下一步指示，over。

救灾组长：明白。请将处理物全部存放至丙仓酸性危废隔间内，等待厂商进一步处理。Over。

抢救组：明白，Over。

抢救组：抢救组呼叫救灾组长，所有危废已存放至丙仓酸性危废隔间内，Over。

救灾组长：收到，请撤退至暖区进行除污处理。

（抢救组、搜寻组撤退至暖区除污卸装完毕）

支援组：支援组报告救灾组长，进入暖区人员总共5人，已经全部撤离完毕。

救灾组长：救灾组长呼叫指挥官，酸性危废垃圾已装入防化袋内并存放至危废库，现场处理后已经用清水冲洗干净，事故原因等待进一步分析确认，请指示， Over 。

指挥官：收到，Over 。

指挥官：指挥官呼叫ERC，危废泄漏救灾演习现已结束，Over 。

ERC：收到，Over 。

ERC进行广播演习解除警报

广播区：CUB

这是演习广播！这是演习广播！

仓库管理组在甲仓区域进行危废泄漏救灾演习现已结束，各位同仁请继续安心工作。

演习结束